SƠ ĐỒ NỐI DÂY ESP32 – ESP8266 (UART)

========================

1. KẾT NỐI ESP32 ↔ ESP8266 (UART)

========================

ESP32 GPIO14 (RX2)  <--- TX ESP8266

ESP32 GPIO13 (TX2)  ---> RX ESP8266

GND ESP32           ---  GND ESP8266

========================

2. LCD 16x2 I2C → ESP32

========================

SDA  → GPIO32

SCL  → GPIO33

VCC  → 5V

GND  → GND

========================

3. RFID RC522 → ESP32 (SPI)

========================

SDA  → GPIO5

SCK  → GPIO18

MOSI → GPIO23

MISO → GPIO19

RST  → GPIO4

3.3V → 3.3V

GND  → GND

========================

4. KEYPAD 4x4 → PCF8574 (1)->ESP32

========================

Row: P0,1,2,3

Col: P4,5,6,7

PCF8574->ESP32

SDA      GPIO 21

SCL    GPIO 22

========================

5. TOUCH SENSOR → PCF8574 (2)->ESP32

========================

Touch 1 → P0

Touch 2 → P1

Touch3 -> P2

========================

6. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (DHT21)-> PCF8574(2)->ESP32

========================

DATA → P7

VCC  → 3.3V

GND  → GND

PCF8574(2)-> esp32

Slc-> 16

Sda->17

========================

6. CẢM BIẾN GAS MQ → ESP32

========================

AO  → GPIO34

VCC → 5V

GND → GND

========================

7. CẢM BIẾN MƯA → ESP32

========================

D0  → GPIO35

VCC → 3.3V

GND → GND

========================

9. CẢM BIẾN LỬA (FLAME)

========================

DO  → GPIO27

VCC → 3.3V

GND → GND

10.CÒI

CÒI -> D15

========================

11. ESP8266 ĐIỀU KHIỂN

========================

Servo cửa     → D2 (GPIO4) | 150° đóng – 80° mở

Servo mái che → D4 (GPIO2) | 0° đóng – 120° mở

Quạt (relay)  → D1 (GPIO5)

Đèn 1  -> D5

Đèn 2 ->D6

Đèn 3 -> D7

Đèn 4 -> D8

⚠ Servo dùng nguồn 5–6V riêng, chung GND với ESP8266

ESP32 code

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#include <MFRC522.h>

#include <SPI.h>

#include <I2CKeyPad.h>

// Các biến trạng thái để Toggle (Bật/Tắt)

bool lastRainState = false;

bool isDoorOpen = false;   // Trạng thái cửa

bool isCurtainOpen = false; // Trạng thái rèm

// ================= LCD =================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

TwoWire I2C_Keypad = TwoWire(1);

// ================= DHT =================

#define DHTPIN 26

#define DHTTYPE DHT21

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// ================= GAS =================

#define GAS_PIN 34

// ================= RAIN =================

#define RAIN_PIN 35

// ================= FLAME =================

#define FLAME_PIN 27

// ================= TOUCH =================

#define TOUCH1 25

#define TOUCH2 33

// ================= RFID =================

#define SS_PIN 5

#define RST_PIN 4

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

// ================= KEYPAD I2C =================

I2CKeyPad keypad(0x20, &I2C_Keypad);

char keymap[16] = {

'1','2','3','A',

'4','5','6','B',

'7','8','9','C',

'*','0','#','D'

};

// ================= UART =================

HardwareSerial ESP8266(2);

void setup() {

Serial.begin(115200);

ESP8266.begin(9600, SERIAL_8N1, 16, 17);

Wire.begin(21, 22);

I2C_Keypad.begin(13, 14);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.print("SYSTEM READY");

delay(1500);

lcd.clear();

dht.begin();

pinMode(RAIN_PIN, INPUT);

pinMode(FLAME_PIN, INPUT);

SPI.begin();

rfid.PCD_Init();

if (!keypad.begin()) {

Serial.println("Keypad NOT found");

lcd.print("Keypad ERROR");

while (1);

}

}

void loop() {

// 1. ĐỌC CẢM BIẾN

float temp = dht.readTemperature();

float hum  = dht.readHumidity();

int gas = analogRead(GAS_PIN);

bool rain = digitalRead(RAIN_PIN) == LOW;

bool flame = digitalRead(FLAME_PIN) == LOW;

// 2. HIỂN THỊ LCD (Mặc định)

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("T:"); lcd.print((int)temp); lcd.print("C H:"); lcd.print((int)hum); lcd.print("%  ");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(rain ? "RAIN " : "DRY  ");

lcd.print(flame ? "FIRE " : "SAFE ");

// 3. XỬ LÝ RFID

if (rfid.PICC_IsNewCardPresent() && rfid.PICC_ReadCardSerial()) {

lcd.clear();

lcd.print("RFID Detected");

delay(1000);

rfid.PICC_HaltA();

}

// 4. XỬ LÝ KEYPAD (PHÍM A VÀ B)

char key = keypad.getKey();

if (key != 255) {

char realKey = keymap[key];

Serial.print("KEYPAD: "); Serial.println(realKey);

if (realKey == 'A') {

isDoorOpen = !isDoorOpen; // Đảo trạng thái

lcd.clear();

lcd.print("DOOR: ");

lcd.print(isDoorOpen ? "OPENING..." : "CLOSING...");

// Gửi lệnh qua ESP8266 nếu cần

ESP8266.println(isDoorOpen ? "DOOR_OPEN" : "DOOR_CLOSE");

delay(1000);

}

else if (realKey == 'B') {

isCurtainOpen = !isCurtainOpen; // Đảo trạng thái

lcd.clear();

lcd.print("CURTAIN: ");

lcd.print(isCurtainOpen ? "OPENING..." : "CLOSING...");

// Gửi lệnh qua ESP8266 nếu cần

ESP8266.println(isCurtainOpen ? "CURTAIN_OPEN" : "CURTAIN_CLOSE");

delay(1000);

}

}

// 5. GỬI CẢNH BÁO MƯA QUA UART

if (rain != lastRainState) {

ESP8266.println(rain ? "RAIN_ON" : "RAIN_OFF");

lastRainState = rain;

}

delay(200); // Giảm delay để nút nhấn nhạy hơn

}

ESP 8266code

#include <Servo.h>

// ================= CẤU HÌNH CHÂN (Sơ đồ nguồn 10) =================

#define SERVO_DOOR_PIN 4    // Chân D2 (GPIO4) điều khiển Cửa [cite: 65]

#define SERVO_ROOF_PIN 2    // Chân D4 (GPIO2) điều khiển Mái che/Rèm

#define FAN_PIN        5    // Chân D1 (GPIO5) điều khiển Quạt [cite: 67]

// Định nghĩa góc quay Servo [cite: 65, 66]

const int DOOR_CLOSE_ANGLE = 150;

const int DOOR_OPEN_ANGLE  = 80;

const int ROOF_CLOSE_ANGLE = 0;

const int ROOF_OPEN_ANGLE  = 120;

Servo doorServo;

Servo roofServo;

void setup() {

// Serial 0 dùng để debug, nhận lệnh từ ESP32 qua chân RX (GPIO3)

Serial.begin(9600);

// Cài đặt chân điều khiển

doorServo.attach(SERVO_DOOR_PIN);

roofServo.attach(SERVO_ROOF_PIN);

pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);

// Trạng thái mặc định ban đầu

doorServo.write(DOOR_CLOSE_ANGLE);

roofServo.write(ROOF_CLOSE_ANGLE);

digitalWrite(FAN_PIN, LOW);

Serial.println("ESP8266 Ready to receive commands...");

}

void loop() {

if (Serial.available()) {

String command = Serial.readStringUntil('\n');

command.trim(); // Xóa khoảng trắng thừa

// 1. Điều khiển Cửa (Phím A từ ESP32)

if (command == "DOOR_OPEN") {

doorServo.write(DOOR_OPEN_ANGLE);

Serial.println("Action: Door Opened");

}

else if (command == "DOOR_CLOSE") {

doorServo.write(DOOR_CLOSE_ANGLE);

Serial.println("Action: Door Closed");

}

// 2. Điều khiển Mái che/Rèm (Phím B hoặc Cảm biến mưa từ ESP32)

else if (command == "CURTAIN_OPEN" || command == "RAIN_OFF") {

roofServo.write(ROOF_OPEN_ANGLE);

Serial.println("Action: Roof/Curtain Opened");

}

else if (command == "CURTAIN_CLOSE" || command == "RAIN_ON") {

roofServo.write(ROOF_CLOSE_ANGLE);

Serial.println("Action: Roof/Curtain Closed (Rain Detected)");

}

// 3. Bạn có thể thêm lệnh điều khiển Quạt nếu cần

else if (command == "FAN_ON") {

digitalWrite(FAN_PIN, HIGH);

Serial.println("Action: Fan ON");

}

else if (command == "FAN_OFF") {

digitalWrite(FAN_PIN, LOW);

Serial.println("Action: Fan OFF");

}

}

}