SƠ ĐỒ NỐI DÂY ESP32 – ESP8266 (UART)

========================

1. KẾT NỐI ESP32 ↔ ESP8266 (UART)

========================

ESP32 GPIO14 (RX2)  <--- TX ESP8266

ESP32 GPIO13 (TX2)  ---> RX ESP8266

GND ESP32    --- GND ESP8266

========================

2. LCD 16x2 I2C → ESP32

========================

SDA  → GPIO32

SCL  → GPIO33

VCC  → 5V

GND  → GND

========================

3. RFID RC522 → ESP32 (SPI)

========================

SDA  → GPIO5

SCK  → GPIO18

MOSI → GPIO23

MISO → GPIO19

RST  → GPIO4

3.3V → 3.3V

GND  → GND

========================

4. KEYPAD 4x4 → PCF8574 (1)

========================

Row: P0,1,2,3

Col: P4,5,6,7

========================

5. PCF8574(1) ->ESP32

========================

SDA      GPIO 21

SCL    GPIO 22

========================

6. TOUCH SENSOR → PCF8574 (2)

========================

Touch 1 → P0

Touch 2 → P1

Touch3 -> P2

========================

7. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ (DHT11) -> ESP32

========================

DATA → D25

VCC  → 3.3V

GND  → GND

========================

8. PCF8574(2)-> ESP32

========================

SLC -> D22

SDA ->D21

========================

9. CẢM BIẾN GAS MQ → ESP32

========================

AO  → GPIO34

VCC → 5V

GND → GND

========================

10. CẢM BIẾN MƯA → ESP32

========================

D0  → GPIO35

VCC → 3.3V

GND → GND

11. Cảm biến thân nhiệt chuyển động PIR HC-SR501 -> esp32

Vcc -> 5V

GND-> GND

Out -> GPIO 17

========================

12. CẢM BIẾN LỬA (FLAME)

========================

DO → GPIO27

VCC → 3.3V

GND → GND

========================

13.CÒI

========================

CÒI -> D15

GND -> GND

========================

14. ESP8266 ĐIỀU KHIỂN

========================

Servo cửa     → D2 (GPIO4) | 150° đóng – 80° mở

Servo mái che → D7 (GPIO2) | 0° đóng – 120° mở

Quạt (relay)  → D1 (GPIO5)

========================

15. ESP8266 -> PCF8574(3)

========================

SDA -> D6

SCL -> D5

========================

16 PCF8574(3)-> ULN2803A

========================

P0 -> IN1

P1 -> IN2

P2 -> IN3

P3 ->IN4

========================

17. ULN 2803A

========================

GND ----GND

COM - 5V

========================

18. Đèn --> ULN2803

========================

Đèn 1  -> OUT 1

Đèn 2 -> OUT 2

Đèn 3 -> OUT 3

Đèn 4 -> OUT 4

- Cần đóng mở dứt khoát sau đó ngắt điện để không bị è thiết bị

⚠ Servo dùng nguồn 5–6V riêng, chung GND với ESP8266